격자모델에서의 비무질서 혼합

김 순 호, 송 정 윤, 장 재 언, 김 화 용

서울대학교 화학공학과

Nonrandom mixing in lattice model

S. Kim, J. Song, J. Chang and H. Kim

Department of Chemical Engineering, Seoul National University

# Introduction

격자이론은 순수성분 및 다성분 혼합물의 열역학적 성질을 모델링하는 데 널리 이용되어 왔다. 격자모델에 근거한 이론들은 대부분 분자들간의 비무질서를 묘사하는 데 있어서 quasichemical theory(QC)를 사용한다. 최근에 Aranovich등은 Ono-Kondo theory를 3차원 다성분 유체에 적용할 수 있도록 일반화시켰다. 이들의 이론은 중앙의 한 분자에 주위의 분자들이 흡착한다고 가정하여 mean-field 거동을 묘사한다. 본 연구에서는 Aranovich의 modified Ono-Kondo(OK) 이론에 간섭효과를 첨가하고, 한 분자 주위에 대한 흡착이 주변 분자에 영향을 받는다고 가정하여 보다 높은 에너지 상태에서의 국부조성을 보다 정확하게 구할 수 있는 방법을 제시한다. 또한 이러한 이론을 Monte Carlo Simulation(MCS)와 비교한다.

### Theory

임의의 j라는 분자를 중심으로 생각하고, j의 첫번째 shell에 있는 분자 i와 j로부터 무한히 떨어져 있는 l 분자의 상호교환을 생각하자. 단, Figure 1.과 같이 j의 첫번째 shell과 i의 첫번째 shell의 분자들이 부분적으로 공유되는 경우를 고려한다. ν개의 monomers성분이 존재하고, i−j쌍은 상호작용에너지 εij(positive value)를 갖는다. Figure 1.에서는 2개의 분자가 공유되고 있다. 이러한 간섭하는 입자의 개수를 α로 나타내자.

Figure 1.  Interference in a lattice model.

이 상호교환이 정온, 정적조건의 국부평형에서 일어난다면, 다음과 같다.

ΔU−TΔS=0											(1)

여기에서 마이크로카노니칼 앙상블에서 엔트로피변화는 다음과  같은 형태를 가진다.

ΔS=kBlnW2W1											(2)

여기에서 W1는 i가 중심분자 j의 첫번째 shell에 위치하며, l은 중심분자 j로부터 무한히 떨어진 곳에 위치할 경우의 수이다. W2는 l이 중심분자 j의 첫번째 shell에 위치하며, i는 중심분자 j로부터 무한히 떨어진 곳에 위치할 경우의 수이다.  kB는 볼츠만 상수이다.

만일 격자구조내의 모든 배열의 경우의 수가 Wt이고,  한정된 상관길이를 가정하면 상태 1과 상태 2에 대한 확률은 다음과 같이 추정할 수 있다.

P1=W1Wt=xijxl∞											(3)

P2=W2Wt=xljxi∞							   				(4)

여기에서 xij는 분자 i가 중심분자 j의 첫번째 shell 에 위치할 확률이며, xi∞는 i분자가 bulk상에 있을 확률이다.

두번째 shell이나 좀더 멀리 떨어져 있는 용액의 성분은 bulk상에 있는 성분과 구별하지 않는다고 가정한다. 에너지 변화는 인접한 분자의 경우에는 mean-field 근사를 이용한다. 에너지는 모든 가능한 인접쌍의 상호작용의 합에서 다음과 같이 표현될 수 있다.

ΔU=(U2−U1)=ΔU(0)+α ΔU(1)							(5)

ΔU(0)=(εlj−εij)−m=1νxm∞(εlm−εim)						(6)

ΔU(1)=m=1v(xmj−xm∞)(εlm−εim)							(7)

ΔU(0)는 간섭이 없는 경우의 에너지변화량으로 OK식의 것과 같다. ΔU(1)는 간섭입자 한 개당 에너지변화량이다. α가 0일때 위 식은 OK식으로 환원된다.

위의 결과를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

xljxij=xl∞xi∞expΔU   (단, ΔU=ΔUkBT	)				(8)			보존법칙xlj=1에 의해 다음식이 성립되므로. 중심분자 j에 i분자가 인접할 확률은 다음과 같이 주어진다.

xij=xi∞xl∞exp[ΔU(0)+α ΔU(1)]							(9)

ΔU(1)은 xij의 함수이므로 수치해석적인 방법에 의존해야 한다.

nonrandomness factor는 다음과 같이 정의된다.

Γij=Γji=xj∞xij+xi∞xji2xi∞xj∞									(10)

3차원 격자구조에서 이것은 s.c.구조나 b.c.c.구조의 경우, 영향을 주지 않으나,  f.c.c.구조에서는 4개의 간섭입자를 갖는다.  실제 유체의 경우, 배위수를 10이라 가정할 때, α는 2 또는 3정도의 값을 가지리라 예상된다.

Figure 2. 2 References system .

OK이론에서는 하나의 흡착점만을 고려하나, 본 연구에서는 여러 개의 흡착점을 고려한다. 이러한 흡착점들은 서로 직접적인 영향은 주지 않는다고 가정한다. 즉, 이들은 그들의 첫번째 shell의 입자들을 통해 상호작용한다고 가정한다. 이러한 가정은 두번째 shell의 입자들은 bulk조성과 같다고 보는 것이다.

Figure 2.에서 reference(k)는 reference(j)로부터 독립적이다고 가정한다. 또한 이들 reference의 수를 β로 나타내자. 이 경우 앞서의 방법을 따라 식을 전개할 경우, 기준분자 j, k가 주어졌을 때, 기준분자 j의 첫번째 shell과 기준분자 k의 두번째 shell의 공통영역에 분자 i가 존재할 확률은 다음과 같이 주어진다.

xij,k=xi∞xl∞exp[ΔU(0)+(β−1)ΔU(1)]					(11)

ΔU(0)=(εlj−εij)−m=1νxm∞(εlm−εim)						(12)

ΔU(1)=m=1v(xmk,j−xm∞)(εlm−εim)						(13)

ΔU(0)는 간섭이 없는 경우의 에너지변화량으로 OK식의 것과 같다. ΔU(1)는 기준입자 한 개 증가당 에너지변화량이다. β가 1일때 위 식은 OK식으로 환원된다. 기준입자j와 k는 서로 독립이다고 가정하였으므로, xij는 다음과 같이 주어진다.

xij=kxk∞xij,k											(14)

Results and Discussion

Γ10

(b)

x1

Figure 3. Nonrandomness in f.c.c. and s.c. structure in binary mixture(hole + 1 monomer)

- f.c.c., ε11kT=0.3, ε11kT=0.2,   eqn(9), --- QC

- s.c.,  ε11kT=0.5, ε11kT=0.3,   eqn(11), --- QC

x1

Figure 4. Nonrandomness in f.c.c. and s.c. structure in binary mixture(hole + 1 monomer)

ε11kT=0.5,ε22kT=0.25,ε12kT=(0.5∗0.25)0.5,x0=0.5,  eqn(11), --- QC

Figure 3.의 (a)는 f.c.c.이므로 간섭효과를 고려한 eqn(9)(α=4 )가 사용되었다. QC는 격자구조를 고려하지 않으므로 이 구조에서 큰 오차를 보인다. (b)에서는 하나이상의 기준분자를 고려한 eqn(11) (β=3 )이 사용되었다. Figure 4.의 경우 QC는 binary mixture만큼 정확하지는 않다.

References

Aranovich, G. L., and Donohue, M. D., J. Chem. Phys. 105, 7059(1996).

Aranovich, G. L., Hocker, T., Wu, D. W., and Donohue, M. D., J. Chem. Phys. 106, 10282