Dynamic PLS를 이용한 증류탑 상부의 농도 추정

박은주, 이영학, 한종훈

포항공과대학교 화학공학과

# The estimation of distillation composition using dynamic PLS

Eun-Ju Park, Young-Hak Lee, Chonghun Han

Department of Chemical Engineering,

Pohang University of Science and Technology

서론

현대의 화학공장은 수요자의 요구가 다양하고 공급 경쟁이 심해짐에 따라 양질의 제품 생산은 물론 품질 향상에 많은 투자를 해왔다. 이로 인해 공정의 원하는 품질을 모니터링하고 제어하는 기술이 점점 중요해지고 있다. PCA나 PLS등의 다변량 통계분석법은 상관관계가 큰 공정변수와 비용과 시간이 오래 걸리는 품질변수를 수반하는 화학공장의 모니터링 및 품질변수 추정에 많이 적용되어 왔다[1~4]. 본 연구에서는 PLS를 이용하여 품질을 예측할 때의 문제점인 시간지연현상을 고려한 DPLS(Dynamic PLS)[5,6]를 이용하여 실제 산업계의 증류탑 상부의 농도를 추정하였다.

이론

1. PLS (Projection to Latent Structures)

PLS는 X(공정변수)변수와 Y(품질변수)변수의 상관관계를 이용하여 모델링을 한 후, 품질을 예측하는 기술이다. 일반적으로 X행렬은 식(1)과 같이 같다.

X=aAtapaT+EA				(1)

ta는 Y를 고려한 X의 축소공간에서의 이력을, pa는 XTX의 eigenvector, 다시 말해 X 블록의 상관관계를 요약한다. EA는 residual matrix이다. Y도 비슷한 방법으로 식(2)로 표현된다.

Y=aAuaqaT+FA	                         (2)

X와 Y의 score vector는 ua=bata의 관계(inner relation)를 통해 품질변수를 예측하기 위한 회계계수를 구한다. 여기에서 b는 b=uTt/tTt를 만족한다. 또한 ∥F∥가 최소가 되도록 LV(latent variable)개수를 선정한다.

2. DPLS(Dynamic Projection to Latent Structures)

Dynamic PLS는 PLS에 시간지연 효과를 고려한 것으로서 다음과 같은 과정을 통해 모델링을 수행한다.

[1].PLS 모델링을 통해 품질에 주요한 영향을 미치는 변수를 선정하고, 선정된 변수들의 최대 응답 시간과 회귀계수와의 관계를 통해 각 변수의 시간지연 후보를 결정한다.

[2].결정된 시간지연후보 각각에 대한  PLS 모델링을 수행하고 최적 시간지연을 결정한다.

[3].모델을 정제하고 최적모델을 선정한다.

[4].테스트데이터를 이용하여 성능을 평가한다.

Performance를 결정하는 기준은 Root Mean Squared Error of Prediction(RMSEP)를 사용하였다.

RMSEP = 1Nn=1N(x(n)−x(n))2                    (3)

여기에서 x는 실제의 품질변수 값이고, x는 예측값으로서 MSEP 크기가 작을수록 잘 예측성능이 우수하다는 것을 알 수 있다.

## 사례연구

1. 대상공정

대상공정은 methanol과 ammonia가 반응하여 preheating, synthesis, condensing, distillation(recycling)의  과정을 거쳐 methylamine을 생성하는 공정이다[7]. 그림 1은 대상공정의 간략한 흐름도를 나타낸다.

그림1. Methylamine공정의 반응기와 증류탑

이 공정에서 flow rate, 온도, 압력 등으로 구성된 38개의 Tag가  measured variable(X)로 사용되었으며 NH3 wt%가 품질변수(Y)이다.

2. 농도예측 모델구성

Dynamic PLS를 적용하기에 앞서 PLS를 먼저 적용하여 측정된 변수들이 품질변수를 잘 나타낼 수 있는지를 확인해 본 결과 R2Y(cum)=0.66으로서 좋은 performance를 보였다(LV=3). Dynamic PLS를 적용하는데 있어서 가장 중요한 사항은 어떤 변수에 시간지연을 적용할 것인가 이다. 이것은 공정을 잘 이해하여야 하는데 이것을 얻기 위해서 공정에 warning이 있을 때 원인이 무엇인지를 파악하는 방법을 이용하였다. 그 결과 스팀량, 압력차와 NH3 column의 feed 유량이 변하면 NH3의 농도에 영향을 주었고, 여기에 중간지점의 온도와 column top 유량의 변화도 역시 NH3의 농도에 영향을 주었다. 스팀량, 압력차, 증류탑의 중간지점의 온도가 feed의 유량에 영향을 주었고, 이것은 다시 탑상의 온도에 영향을 주고 NH3의 농도에 영향을 주었다. 위의 정보를 이용하여 시간지연을 적용한 변수는 총 15개였다. 이 변수들에 대해서 시간지연을 X(t-1)부터 X(t-5)까지 적용하여 dynamic PLS 모델을 만들어서 실제 값과 예측값을 비교해 보았다. 결과를 보면 알겠지만, Case F의 예측성능이 Case E에 비하여 많이 증가하지 않았기 때문에 시간지연은 5번까지 주었다.

Case A : time t에서의 data만 사용(PLS)

Case B : A + 1번 지연된 X 변수 (2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,24,30,36,38)

Case C : B + 2번 지연된 X 변수 (2,3,7,10,12,24,36,38)

Case D : C + 3번 지연된 X 변수 (2,3,10,12,24,36,38)

Case E : D + 4번 지연된 X 변수 (3,10,12,24,38)

Case F : E + 5번 지연된 X 변수 (3,10,12,24,38)

Case G : A + 1번 지연된 X 변수(all)

모델을 세울 때 LV는 2-3개로 eigenvalue는 2이상인 것만 이용하였으며, outlier를 제거하였다. 또한 R2Y(cum)는 모두 69 ~75% 정도로 좋은 성능을 보였다. Performance를 측정하기 위해 480개의 observation을 test 데이터로 이용하였다.

그림2. PLS와 DPLS를 적용하였을 때의 예측모델 비교, ( )=latent variable 수

3. 결과 및 성능 평가

앞의 7가지 경우에 대해서 (dynamic) PLS를 적용하였을 때의 결과를 그림2에 나타내었다. 그림2를 보면 PLS를 적용한 것 보다는 dynamic PLS를 적용한 경우가  대부분 좋은 예측성능을 보인다는 것을 알 수 있다.

그러나 G의 경우를 잘 살펴보면 G는 모든 변수에 대해서 1번씩 지연된 경우에 해당하는데 성능이 오히려 PLS를 적용한 경우보다 좋지 않다는 것을 알 수 있다. 이것은 dynamic PLS를 적용할 때 아무 변수나 시간지연을 적용하여서는 오히려 좋지않은 결과를 가져올 수 있다는 것을 의미한다. Case F를 보면 Case E에 비해 많이 개선된 효과를 보이지는 않지만 case F일 때 가장 좋은 예측 값을 보임을 알 수 있다.

결론

이 논문에서는 품질변수 NH3 wt%를 예측하기 위해서 온도, 압력, 유량과 같은 측정변수들을 이용하였으며, dynamic PLS를 적용한 결과 좋은 예측 성능을 보였다. 실제로 거의 모든 산업 공정에서 시간지연 현상이 나타나기 때문에 예측 모델을 세우는데 있어서 Dynamic PLS를 적용할 수 있는 분야는 매우 다양하다. 그러나 Dynamic PLS를 적용하는데 있어서 가장 중요하고, 어려운 점은 어떤 변수에 얼마만큼의 시간지연을 적용할 것인가 이다. 따라서 dynamic PLS를 이용하려면 공정에 대한 풍부한 지식이 뒷받침되어야 한다.

감사의 글

이 연구는 한국과학재단의 BK21 project의 재정적 지원에 의해 이루어졌으며, 본 저자는 이에 대해 깊은 감사를 표합니다.

참고문헌

- J.V. Kresta, T.E. Marlin, J.F. MacGregor, “Development of inferential process models using PLS”, Comp. Chem. Engng. 18(1994), 597-611

- T.Mejdell, S.Skogestad, “Estimation of distillation compositions from multiple temperature measurements using partial-least-squares regression”, Ind. Eng. Chem. Res. 30(1991), 2543-2555

- T,Mejdell, S.Skogestad, “Output estimation using multiple secondary measurements : high-purity distillation”, AIChE J. 39(10)(1993),1641-1653

- H. Fujii, S. Lakshminarayanan, S.L. Shah, “Application of the PLS technique to the estimation of distillation tower top composition.” Preprints of IFAC symposium on Advanced Control of Chemical Process(ADCHEM), Banff, Canada, 1997.

- S.Lakshminarayanan, Sirish L. Shah, and K. Nandakumar, “Modeling and Control of Multivariable Processes: Dynamic PLS approach”, AIChE J, 43, 9(1997).

- Manabu Kano, Koichi Miyazaki, Shinji Hasebe, Iori Hashimoto, “Inferential control system of distillation compositions using dynamic partial least squares regression”, Journal of process control, 10(2000), 157-166

- ISYSTHECH CO., Ltd, “ISYS-MSPC”, 2000