지역 대기질을 고려한 연료대체 전략

김창열, 박경렬*, 박선원, 구자공*

한국과학기술원 화학공학과

한국과학기술원 토목공학과*

Fuel Switching Strategy Considering the Local Ambient Air Quality

ChangRyol Kim, KYUNGLYOUL PARK* , Sunwon park* AND JAKONG goo*

Department of Chemical Engineering, KAIST,

*Department of Civil Engineering, KAIST

Introduction

최근까지는 국내 대기질 관리는 환경부가 주관하여 정책을 수립하고 지방 정부는 환경부에서 수립한 정책을 시행하는 방식으로 진행되어 왔다. 그러므로 지역의 특수성을 감안한 정책이 되지 못 했고 전국에 일률적으로 적용할 수 있는 대기질 관리 정책 및 배출원 규제 정책이 시행되고 있었다.

최근 지방자치 시대가 열리면서 환경부에서는 대기질 관리 정책 수립 및 시행의 일부 권한을 지방 정부에 위임 또는 의무화함으로서 지방 정부에서는 이미 미국 및 일본 등 지방자치가 발달된 나라에서 시행하고 있는 지역 환경기준을 설정할 수 있도록 하였다.

본 연구에서는 지방 자치 정부가 지역환경 기준을 설정하고,  그에 적합한 대기환경 보존 전략을 수립할 때 적합한 지역 대기질을 고려한 연료대체 전략을 제시함으로서, 목표 대기질과 그에 따른 연료 대체전략을 연관성을 조사하였다. 공간적인 범위는 대전시로 한정하였으며, 시간적인 범위는 대전시의 장기발전 계획에 따라 2001, 2005, 2016을 목표 년도를 선택하였다.

### Environment and economy of Taejon : the present situation

Table 1은 예상되는 연료 에너지 소비경향을 보여주고 있다. 연료 에너지는 난방(Household), 산업(Industry) 그리고 수송(Transportation)의 세 부분으로 나뉘었고, 발전소 부분과 기타 부분은 연료 대체 전략에서 제외 하였다. 1994년을 기준년도로 설정하였으며, 1990년도부터 1994년까지의 경향을 바탕으로 목표 년도의 에너지 소비량을 계산하였다. 2016년의 총 소비되는 총 연료 에너지는 1994년의 에너지 보다 약 3.8 배 정도 많을 것으로 예상이 된다.

Optimization for fuel switching cost considering the local ambient air quality

Table 1 Energy consumption in Taejon

(Unit: 1,000 TOE/yr.)

| Classification |  | 1994 | 2001 | 2005 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 4,717 | 6,560 | 8,397 | 18,102 |
| Fossil fuel | Sub Total | 1,205 | 2,050 | 2,583 | 4,939 |
|  | Household | 601 | 835 | 1,069 | 2,305 |
|  | Industry | 155 | 293 | 421 | 1,141 |
|  | Transportation | 449 | 923 | 1,093 | 1,492 |

Minimize

COST = the sum of cost of fuel used in year k

= i=1N(COSTi,k×(Qhousei,k+Qindi,k+Qtransi,k))(k year) (1)

subject to

1) Environmental capacity limitation

i=1N((Qhousei,k+Qindi,k+Qtransi,k)×Emissioni,j,k)≤Envj,k   (2)

2) Quantity of energy used limitations

Qhousek=i=1NQhousei,k                         (3)

Qindk=i=1NQindi,k                                (4)

Qtransk=i=1NQtransi,k                             (5)

3) Maximum and minimum rate of increase in quantity of fuels used limitations

Qpresenti×(1+R_mini)n≤Qi,k≤Qpresenti×(1+R_maxi)n (6)

### Results

난방부분의 연료 사용 경향을 살펴 보면, 디젤, 등유 그리고 벙커유의 사용량을 줄어들고, 무연탄의 경우 그 경향이 거의 변화하지 않는다. LPG의 경유 급격하게 사용량이 증가하는 것을 볼 수 있다. 산업부분과 수송부분의 경우도 난방부분과 비슷한 경향을 보여 주고 있다. Figure 1은 위와 같은 경향을 나타내어 주는 결과이다. Table 2는 연료대체 전략을 적용한 후, 대기질과 배출총량의 변화를 연료대체 전략이 없을 때와 비교하여 나타내었다.

### Conclusions

대전광역시를 대상으로 하여 장래 대기질 예측 및 환경용량 산정을 위한 비례모델의 개발하여 이를 이용하여 장래 대기질 및 환경용량을 산정 하였다. 장래 대기질 관리목표를 만족시키기 위하여 연료규제 최적화 모델을 개발하고 이를 적용하여 지역의 최적 연료구성비, 결과 대기질, 비용 등을 직접 예측하여보았다.

연료규제 최적화 시행 후 아황산가스 및 총먼지는 목표 대기질보다 훨씬 낮아진 대기질을 유지할 수 있는 것으로 예측되었으며, 일산화탄소는 2001년부터, 이산화질소는 2016년에 목표 대기질의 환경용량 상한선을 넘었다. 연료 규제 최적화로 달성할 수 있는 일산화탄소의 목표 대기질은 2001년, 2005년, 2016년에 각각 1.4ppm, 1.5ppm, 1.8ppm으로 각각 증가하였다. 최적화 결과 연료비는 규제전에 비하여 목표년도 2001년, 2005년, 2016년에 각각 약 50%, 43%, 32% 정도 증가하는 경향을 보이고 있었다.

Table 2 Comparison of total volume and concentration of SO2, NO2, TSP and CO with and without fuel switching strategy

Figure 1 Trends of fuel used in 2001-2016.

Acknowledgment

본 연구는 학술진흥재단과 한국과학재단 지정 우수 연구센터인 포항공대의 지능자동화 연구센터를 통한 과학재단의 부분적인 재정적 지원에 의해 수행되었습니다. 이에 감사를 드립니다.

### Reference

- MOE(Korea), “Air Environment Preservation Law”, 1991

- 2nd Mid-term Comprehensive Plan for Environmental Improvement, MOE,1997

- Taejon city(Korea), “Long-term development plan”, 1991

- Taejon city (Korea), “ Statistics year book”, 1993, 1994, 1995, 1996

- Annual report of Taejon metropolitan city 1995, 1997

- L. D. Danny Harvey, Ralph Torrie and Robin Skinner, “Achieving Ecologically-Motivated Reductions of Canadian CO2 Emissions”, Energy Vol. 22 No. 7, pp. 705-724, 1997

*