에틸렌디클로라이드 열분해 공정모사-Ⅲ. 반응기 내에서의 코크 형성 반응모사와 실험

문정우, 박영근, 최병석, 이주혁, 오주석*, 이상욱*, 이종협

서울대학교 응용화학부, 한화석유화학㈜ 중앙연구소*

# Etylene dichloride pyrolysis process simluation-

Ⅲ. Modeling and Experiment of Coke forming reaction in reactor

Jungwoo Moon, Young-Geun Park, Byung-Seok Choi, Joohyouk Yi,

Joo-Seok Oh*, Sang-Wook Lee* and Jongheop Yi

School of Chemical Engineering, Seoul National University,

Research & Development center, HANWHA Chemical Corp.*

서론

공정에서 EDC(Ethylene dichloride)의 열분해(Pyrolysis)는 약 500℃전후의 온도에서 이루어지며, 50-60%의 전환율과 90% 선택성을 가지고 HCL과 VCM으로 분해된다. 이때 생성되는 VCM이 다른 화학산업의 주원료가 된다. EDC의 열분해 반응은 열분해와 Radical반응으로 이루어져있으며, Cl Radical에 의한 H abstraction반응이 가장 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 그러므로 Cl Radical을 쉽게 내어놓는 CCl4는 실제 현장에서 반응 수율 향상을 위한 첨가제로서 이용되고 있다. 그러나 반응 수율의 증가는 비효율적인 부산물인 Coke생성량의 증가를 함께 유발한다.

Coke는 많은 석유화학 공정에서 나타나는 부산물로, 경우에 따라서는 이용가치가 높은 주요 생성물로 취급되기도 한다.[1] 그러나 EDC열분해 반응에서의 Coke는 반응열의 전달을 저해하는 주요한 부산물이다. 이러한 Coke의 형성과정과 메커니즘은 물론 화학적인 구성성분도 명확히 밝혀진 것은 없다.[2-3] 어떤 종류의 화학물질과 어떠한 외부 조건하에서 생성되느냐에 따라 그 생성의 메커니즘이 상이하기 때문이다. 그러한 Coke의 형성에 대해서 공정상의 EDC열분해 반응기와 유사한 환경에서의 실험을 통하여, Coke의 구성성분과 그 생성 메커니즘에 대하여 규명하고, 그 반응 메커니즘을 이용하여 상용프로그램으로 모델링하여, 실제 조업에서의 Coke 형성을 모사하고자 하는 것이 본 연구의 목적이다. 또한 앞으로 Coke의 형성량을 줄일 수 있는 조업 조건을 밝혀 내고자 하는 것이 본 연구의 차기 목표가 되며, 이를 위한 과정이 수행되고 있다.

이론

전체적인 EDC 열분해 반응 메커니즘은 radical Initiation, propagation, termination, beta scission, H abstraction, Cl abstraction, 등으로 이루어져 있다.

EDC 열분해 반응을 모사하기 위해서 Cp, 엔탈피 및 엔트로피에 관한 열역학 데이터, 반응 속도식에 관련된 상수들이 필요하다. 열용량의 변화를 계산하는 열역학 데이터베이스는 식 (1)과 같다.[4-7]

CpkR=a1k+a2kT+a3kT2+a4kT3+a5kT4			(1)

반응 속도식은 역반응을 고려하여 다음과 같은 식으로 계산하였다.

ri=kfik=1K[Xk]vki'−krik=1K[Xk]vki''			(2)

반응 속도 상수, k는 수정된 아레니우스 식으로부터 다음과 같이 정의한다.

k=ATβexp−EaRT				(3)

화학 반응은 최종적으로 평형을 이루며, 역반응 상수는 Gibbs Free Energy를 이용하여 반응의 평형 상수를 계산한 후 재 계산된다.[4-7]

K=expΔGRT, ΔG=ΔH−TΔS			(4)

반응기는 직선 관형 PFR로 가정하였다. 현장 조업 조건과 동일한 온도 분포에서 다음과 같은 에너지 수지식으로 계산하였다. [4-7]

ρuAhidYidx+CpdTdx+ududx=aQ               (5)

표면 반응은 Surface Chemkin 모듈을 사용하였다.

수치해석

EDC가 열분해 되어 생산물인 VCM과 다른 부산물을 형성하는 과정을 약 60여개의 반응물이 고려된 200여개의 반응 네트워크로 반응을 구현하였다. Coke의 형성은 관련 연구의 문헌상의 데이터와 실험을 통하여 주요한 전구체가 관여하는 반응을 중심으로 메커니즘을 구성하였다.

반응물과 생성물의 열역학적 데이터는 JANAF Table을 NASA-Chemkin Database 형식으로 변환하여 자료로 사용하였고[7], 기존의 논문에서 문헌값들을 참조하여 반응 속도론 관련 데이터를 사용하였다.[8-12] Pentium-III로 계산되었으며Fortran 프로그래밍 언어와 Chemkin3.5 프로그램이 이용되었다.

실험

실험은 TGA를 사용하여 공정상의 EDC 열분해 반응기 내부와 같은 물질인 incoloy에 적출되는 Coke의 양을 무게로 측정하여, Coke 형성 반응의 속도를 산출하였다.

Coke의 전구체로 생각되는 물질들 중 부타디엔과 EDC의 양이 Coke형성에 미치는 영향과 온도에 따른 Coke형성 속도의 변화를 관찰하였다. 실험의 결과로부터 Coke전구체로부터 Coke 형성 반응의 메커니즘과 속도 상수들을 예측하였다.

이러한 결과를 simulation에 적용하여 현장과 유사한 조건에서의 Coke 형성을 확인하였다. Coke 형성반응의 모사에는 Surface chemkin 모듈이 사용되었다. Chemkin의 경우 정상상태의 조업조건만을 고려한다는 한계가 있었기에, 공정에서의 start up, shut down을 고려한 조건에서 Coke의 생성량을 모사하여 보았다.

결과 및 토론

본 연구의 결과 Coke의 생성이 활발한 온도 영역과 EDC열분해 반응이 활발한 온도의 영역에는 5~10℃ 정도의 차이가 있었다. 그러므로 반응기 내의 온도를 적절하게 조절하는 것으로서 반응기내의 Coke 생성량은 줄이며, 반응의 수율을 증진시킬 수 있었다.

그리고 반응기 출구 부분에서의 반응 수율만 높아지면 전반적인 생산성의 향상을 획득할 수 있다. 그러나 Coke의 경우 열전달을 저해하는 주 요인이 되므로, 반응기 전체의 열효율성을 증진 시키기 위해서는 반응기내 전반적인 Coke생성량이 적어야 한다. 그러므로 반응기 전체의 온도가 높을 경우는 오히려 Coke의 생성량을 증대 시키므로 적절한 조건이 되기는 어렵다.

CCl4 첨가제에 의한 영향은 Coke의 형성반응 보다 EDC 열분해 반응을 경쟁적으로 증가 시키므로, CCl4 첨가제를 많이 넣어 주는 것이 효율적이다. 그러나 CCl4 증가에 따른 열분해 반응의 가속으로 인한 반응기 출구 부분의 온도 감소는 더 많은 열량을 공급함으로써 해결해야만 한다. 그러므로 전체적인 효율성을 고려할 때, CCl4 첨가량은 반응기에 주입되는 열량을 고려하여 결정되어야 하며, 이에 대한 연구는 가열로 simulation 과 coupling하여 진행 되었다.

참고문헌

- James G. Speight: Korean J. Chem. Eng., 15(1), 1(1998).

- Isao Mochida, T. Tsunawaki, C. Sotowa, Y. Korai, and K. Higuchi: Ind. Eng. Chem. Res, 1996, 35, 3803(1996).

- A.G. Borsa, A. Herring, J.T. McKinnon, R.L. McCormick, S. Yamamoto, Y. Teraoka, Y. Natori: Ind. Eng. Chem. Res., 4259, 38(1999).

- Larson, R. S.: “Plug: A Fortran Program for the Analysis of Plug Flow Reactors with Gas-Phase and Surface Chemistry”, Sandia National Laboratories, Livermore, CA(1996).

- Kee, R. J., and Rupley F. M., Meeks, E., Miller, J. A.: “Chemkin-III: A Fortran Chemical kinetics Package for the Analysis of Gas Phase Chemical and Plasma Kinetics”, Sandia National Laboratories, Livermore, CA(1996).

- Coltrin, M. E.: “Surface Chemkin III: A Fortran Package for Analyzing Heterogeneous Chemical Kinetics at a Solid Surface-Gas Phase Interfaces” Sandia National Laboratories, Livermore, CA(1996).

- Chase Jr. M. W. and Davies C. A., Downey Jr. J. R., Frurip D. J., McDonald R. A., Syverud A. N.: “JANAF Thermochemical Tables Part I”, 3rd ed., American Chemical Society, New York, N. Y.(1986).

- Weissman M. and Benson S. W.: International Journal of Chemical Kinetics, 16, 307(1984).

- Weissman M. and Benson S. W.: Prog. Energy. Combusti. Sci., 15, 273(1989).

- Senkan, Private Communications(1998).

- Chan,Grace K.Y., Fikret Inal, and Selim Senkan: Ind. Eng. Chem. Res., 901, 37(1989).

- Luan, Ta-Chi: “Reduction of coke deposition in ethylene furnaces”, UMI, 300N, MI48106, (1993)

Fig. 1. CCl4 첨가량에 따른 Acetylene 농도   Fig. 2. CCl4 첨가량에 따른 출구 온도

Fig. 3. 가열로 simulation과의 coupling      Fig. 4. 실험 개념도