Fractional Step 법을 이용한 높은 Weissenberg 수 유동의

수치모사 연구

김주민, 안경현, 이성재*, 이승종

서울대학교 응용화학부

수원대학교 고분자공학과*

Numerical Simulation of High Weissenberg Number Flow

using Fractional Step Method

Ju Min Kim, Kyung Hyun Ahn, Seong Jae Lee*, Seung Jong Lee

School of Chemical Engineering, Seoul National University

Department of Polymer Engineering , The University of Suwon *

서론

본 연구에서는 지난 수십 년간 전산 유변학(Compuational Rheology) 분야에서 많은 연구자들에 의해서 연구가 진행된 높은 Weissenberg (We; 탄성의 정도를 나타내는 무차원수) 수의 점탄성 유체(Viscoelastic Fluid) 유동 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 알고리듬을 제시하였다. 본 연구에서 제시된 알고리듬을 사용하여 압출공정 등에서 흔히 나타나는 Geometry인 평면 4:1 수축 유동 문제(Fig. 1)에 적용하여 수치모사를 수행하였다. 이 수축유동에 관한 실험적인 결과는 고분자의 물성인 탄성과 공정조건인 관성항의 상호 작용에 의해서 Vortex의 규모와 세기가 복잡한 양상을 보이는 것으로 알려져 있다[1]. 이 Vortex를 정확하게 해석하는 하는 것은 고분자 압출공정 등에서 고분자의 체류시간과 관련된 열분해의 정도를 예측할 수 있는 중요한 정보로 활용될 수 있다. 이 문제를 수치해석으로 풀고자 할 때, Reentrance 코너의 특이점(Singularity Point), 구성방정식의 불안정성, 시간전진기법으로 해를 얻고자 할 때 변형된 텐서, τA=τ+λη I (여기서, τ는 Extra Stress, λ는 고분자의 완화시간, η는 점도 그리고 I는 단위 텐서를 나타낸다.)의 Positive Definiteness가 유지되지 않는 문제 등으로 인해서 높은 We 수에 있어서는 해를 얻기가 어려운 문제로 알려져 있다. 본 연구에서는 천이유동(Transient Flow)을 해석하여 정상상태의 해를 얻는 기법으로 Fractional Step 법을 이용하여 계산시간 면에서 매우 효율적이고 높은 정확성을 갖는 알고리듬을 제시하여 높은 We 수에서 해를 얻을 수 있는 기법을 제시하였다.

본론

본 연구에서는 비정상상태 점탄성 유체의 수치모사를 하기 위해, Choi와 Moin [2]이 제안한 4단계 완전 내재적Fractional Step법을 점탄성 유동에 확장하여 적용하였다. 본 연구에서 사용한 방법을 각 단계별로 나타내 보면 다음과 같다.

(1) τij+Weτ∇ij=2Dij		(1)

(2) Reui−uinΔt+12∂∂xjuiuj+uinujn

=−∂pn∂xi+12(1−β)∇⋅τn+1+∇⋅τn+12β∂2ui∂xi∂xj+∂2uin∂xi∂xj	(2)

(3) Re ui−uiΔt=∂pn∂xi		(3)

(4) ∂2pn+1∂xi2=ReΔt∂ui∂xi		(4)

(5) Reuin+1−uiΔt=−∂pn+1∂xi	(5)

위의 방법은 Choi 등[3]에 의해서 Vortex Shedding 문제의 유한요소 해석에 적용되었다. 본 연구에서도 유한요소법을 이용하여 위의 식들을 이산화하였으며, 구성방정식으로는 Oldroyd-B 모델을 사용하였는데, 여기서 제시된 방법이 Oldroyd-B 모델에 국한되는 것은 아니다. Oldroyd-B 모델에서는 운동량 보존식에서 β값이 도입되는데, 이값은 용매 점도의 용액 점도에 대한 비(ηsη0)로 정의되고, 본 연구에서는 여러 문헌에서 많이 사용되는 8/9의 값을 일관되게 사용하였다[4, 5]. 위식에서 Re는 DUρη0로 정의하고, We는 λUD로 정의하며, η0는 용매 성분과 고분자 성분의 점도의 전체 합을 나타낸다. D는 문제에 따른 시스템의 특성 길이, ρ는 용액의 밀도를 나타낸다. λ는 고분자의 완화시간을 나타낸다. 첫번째 단계에서, 구성 방정식을 풀게 되는데 시간에 대해서 2차 정확도를 갖는 Adams-Bashforth 법을 사용하였다[6]. 두번째 단계에서는 Newton-Rhaphson법을 이용하여 비선형항을 선형화하여 반복 계산을 수행하였다.

사례연구

본 연구에서 제시한 수치해석 알고리듬의 정확성을 검증하기 위해서, 해석해가 알려져 있는 점탄성 유체의 Couette 흐름의 시작 유동(Start-up of Couette Flow)을 수치모사하고 이 결과를 해석해와 비교해 보았다. Mompean과 Deville [7]은 같은 문제를 Finite Volume Method로 푼 결과를 제시하였는데, 높은 We 수에서 해석해와 어느 정도 오차가 있는 결과를 제시하였다. 그러나, 본 연구에서 제시된 알고리듬을 사용한 계산 결과는 높은 We 수에도 해석해와 정확히 일치하는 결과를 나타냈다 [Fig. 2]. 그리고, 본 연구에서는 앞에서 제시된 방법을 사용하여 점탄성 유체의 평면 4:1 수축유동문제의 해를 구하였다. 이 문제는 Fig. 1과 같이 수로(Channel)의 폭이 갑자기 1/4의 비율로 좁아지는 문제로 수치해석 알고리듬의 벤치마킹문제(Benchmarking Problem)로 널리 사용되고 있는 문제이다. 이 문제는 지난 수십 년간 많은 연구자들에 의해서 정확한 해를 구하려는 시도가 이루어지고 있지만 아직 탄성이 큰 경우에 적용할 수 있는 견고한 수치해석 알고리듬은 존재하지 않는 상태이다. 본 연구의 알고리듬을 적용하여 상당한 수준의 탄성인 We(λUD)=5에 이르는 해를 얻었다. 여기서, λ는 완화시간, U는 하류에서의 평균 유속, D는 하류의 폭의 1/2을 나타낸다. 이 결과는 Matallah 등[8]이 제시한 We=4보다 높은 값에서 수렴된 결과를 얻은 것이다. 계산 결과로 탄성이 커짐에 따라 코너 근처의 Lip Vortex와 Salient Vortex가 합쳐지고 전체적인  Vortex의 강도가 세진다는 것으로 나타났는데[Fig. 3, Fig. 4], 이 결과는 Evans와 Walters [1]의 실험결과를 잘 설명한다.

결론

본 연구에서는 기존의 Fractional Step법을 더욱 확장하여 점탄성 유체 유동을 해석하였다. 본 연구에서 제시된 알고리듬을 사용하여, 해석해가 존재하는 Couette흐름의 시작유동과 평면 4:1 수축유동문제에 적용하여 해석을 수행하였는데, 기존의 문헌에서 제시된 결과보다 정확하고 더 높은 We 수에서 수렴된 해를 얻을 수 있었다.

참고 문헌

- R.E. Evans and K. Walters, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 32, 95 (1989).

- H. Choi and P. Moin, J. Comp. Phys., 255, 503 (1994).

- H.G. Choi, H. Choi and J.Y. Yoo, Comput. Methods Appl. Mech. Engrs., 143, 333 (1997).

- E.O.A. Carew, P. Townsend and M.F. Webster, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 50, 253 (1993).

- T. Sato and S.M. Richardson, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 51, 249 (1994).

- J.H. Ferziger and M. Peric, “Computational Methods for Fluid Dynamics”, Springer-Verlag, Berlin (1996).

- G. Mompean and M. Deville, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 72, 253 (1993).

- H. Matallah, Carew, P. Townsend and M.F. Webster, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 75, 111 (1993).

Fig. 2. Comparison of analytical solution with

4D

D

Reentrance Corner

C

L

Salient

Vortex

Lip

Vortex

numerical result at the start-up of Couette flow

Fig. 1. Schematic diagram of planar 4:1    (solid;analytical, dotted;numerical solution).

contraction flow.

Fig. 3. Streamlines and contours of	    Fig. 4. Streamlines and contours of

x-component velocity at We=3.	            x-component velocity at We=5.