임계점 근방에서의 펜탄과 에탄올을 이용한 기액 상평형 연구

서 정 하, 김 화 용

서울대학교 응용화학부

Vapor-liquid Equilibria for Ethanol and Pentane System at the Near Critical Region

Jungha Seo and Hwayong Kim

School of Chemical Engineering, Seoul National University

# 개요

임계 온도 근방(500 K, 465.4 K, 422.6 K)에서의 펜탄과 에탄올의 기액 상평형 실험을 수행하였다.  투시창이 장착된 평형조를 이용하였으며, 순환법을 사용하여 실험하였다. 테스트는 422.6 K에서 Campbell[1]의 같은 시료를 이용한 실험과 비교하였다. 임계 압력은 혼합물의 critical opalescence로부터 결정되었다. 이 혼합물은 에탄올의 회합 때문에 매우 비이상적인 거동을 보여 주었으며,  modified Soave-Redlich-Kwong[4] 상태방정식과 Huron-Vidal[2]의 혼합 규칙을 이용하여 계산하였다.

시료

에탄올은 Baker사의 순도 99.9%의 것을 사용하였고, 펜탄은 Kanto사의 순도 99%(GC)의 것을 사용하였다. 시료에 녹아 있을 수 있는 가스를 제거하기 위해 실온에서의 증기압보다 약간 높은 정도의 압력으로 Degassing 과정을 수행했다.

실험 장치

본 장치는 400°C, 300 atm의 설계조건에서 기/액 평형을 실행할 수 있도록 고안되었다.  각 시료는 시료탱크로부터 고압펌프를 거쳐 평형조까지 이송할 수 있게 되어 있다.  이 평형조는 외부에서 육안 관찰이 가능하도록 quartz 투시창이 양면에 장착되어 있으며, 평형에 효과적으로 도달할 수 있도록 순환펌프를 이용할 수 있다.  또한 평형조 내부가 균일하게 가열될 수 있도록 필요한 모든 장치들은 forced convection oven의 내부에 설치된다.  온도센서는 Hart Scientific사의 Model 5614, 지시계는 Model 1502를 사용하며, 정밀도는 +/- 0.01 ℃이다.  압력계는 자동 온도 보정이 가능한 것으로서 Sensotec사의 STJE/1833-2 압력변환기이고, 오차는 full scale(1000 psia)의 0.1% 이내의 것을 산업기술시험원에서 보정하여 사용하였다.

평형조가 원하는 온도에 이른 후 진공 펌프를 통하여 진공으로 만들어진 다음 시료를 주입하게 된다.  평형조가 원하는 온도 압력에 이르면 순환 펌프를 충분한 시간동안 작동시켜 평형에 이르게 한 다음 시료를 채취한다.  시료 채취는 도중에 평형이 깨지는 것을 방지하기 위하여 순환부에서 직접 채취하게 되는데, 순환은 기상에서 액상으로 및 액상에서 기상으로도 순환 가능하므로 효과적인 시료 채취가 가능하다.  이렇게 채취한 시료는 GC 분석기로 온라인 연결된다. 이 때 발생할 수 있는 응축액으로 인한 오차를 없애기 위한 가열 장치를 사용하였다.

열역학 모델

본 실험에서는modified SRK 상태방정식[4]을 사용하였는데 다음과 같이 주어진다.

p=RTv(v−b)−a(T)v(v+b)

여기서,      ,     b=0.08664RTCpC

그리고,                α(T)=1+(1−Tr)m+nTr

에탄올과 펜탄에 대한 필요한 임계물성과 매개변수 m, n에 대한 값이 Table 1에 나와 있다.

Table 1 Critical temperature, critical pressure, and modified Soave parameters for the pure components

| Substance | Tc, K | Pc, bar | Modified Soave parameters |  | Reduced temp. range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | n |  |
| Ethanola | 513.9 | 61.4 | 0.8225 | 0.6336 | Tr > 0.7 |
| Pentaneb | 469.6 | 33.7 | 0.7094 | 0.2103 | 0.5349 < Tr < 0.7777 |

a For ethanol, we correlated the parameter at Tr > 0.7 based on the data given by Reid et al.(1988).   b [4]

매개 변수a와 b에 대한 혼합 규칙은 Huron-Vidal[2]의 것을 사용하였는데, 다음과 같이 쓸 수 있다.

b=iNjNxixjbij   그리고,      bij=bi+bj2

a=bi=1Nxiaiibii−RTln2j=1NxjGjiτjik=1NxkGki  그리고,   Gij=biexp(−αijτij)

결과

실험은 500.0 K, 465.4 K, 422.6의 온도에서 수행하였으며, 그 결과가 Table 2 및 Fig 1(a)에 나타나 있다.  테스트를 위하여422.6 K에서의 자료는 Campbell[1]의 것과 비교하였는데, Fig. 1(b)에서 볼 수 있는 바와 같이 거의 일치되는 결과를 보여주었다.

Table 2 Experimental VLE data for the system n-pentane(1) + ethanol(2)

| T, K | P/exp, bar | P/cal, bar | x1/exp | y1/exp | y1/cal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.0 | 48.55 | 48.51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50.30 | 50.27 | 0.018 | 0.033 | 0.030 |
|  | 53.28 | 53.28 | 0.053 | 0.077 | 0.076 |
|  | 55.53 | 55.57 | 0.086 | 0.110 | 0.107 |
|  | 57.05 |  | 0.120 | 0.120 |  |
|  | 57.19 |  | 0.114 | 0.122 |  |
| 465.4 | 25.51 | 25.33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 31.00 | 30.74 | 0.079 | 0.172 | 0.177 |
|  | 35.05 | 35.04 | 0.174 | 0.290 | 0.291 |
|  | 38.37 | 38.42 | 0.298 | 0.387 | 0.381 |
|  | 40.37 | 40.42 | 0.421 | 0.464 | 0.454 |
|  | 41.34 |  | 0.535 | 0.543 |  |
|  | 41.44 |  | 0.564 | 0.568 |  |
|  | 41.45 |  | 0.613 | 0.615 |  |
|  | 41.44 |  | 0.619 | 0.617 |  |
|  | 41.44 |  | 0.621 | 0.621 |  |
|  | 37.09 |  | 0.853 | 0.854 |  |
|  | 36.27 |  | 0.885 | 0.868 |  |
|  | 34.91 |  | 0.922 | 0.912 |  |
|  | 32.46 |  | 0.979 | 0.974 |  |
|  | 31.53 |  | 1.000 | 1.000 |  |
| 422.6 | 9.748 | 9.674 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 14.87 | 14.85 | 0.120 | 0.358 | 0.367 |
|  | 12.79 | 12.61 | 0.059 | 0.242 | 0.241 |
|  | 16.67 | 16.62 | 0.190 | 0.445 | 0.449 |
|  | 18.21 | 18.35 | 0.311 | 0.520 | 0.525 |
|  | 19.26 | 19.31 | 0.455 | 0.585 | 0.577 |
|  | 19.66 | 19.76 | 0.606 | 0.642 | 0.631 |
|  | 19.68 | 19.70 | 0.718 | 0.693 | 0.685 |
|  | 19.30 | 19.16 | 0.817 | 0.754 | 0.753 |
|  | 18.20 | 18.08 | 0.904 | 0.840 | 0.841 |
|  | 15.80 | 15.84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Table 3에는 α를 0.1로 고정하고 실험값을 모델로서 계산한 결과인데, 최적화 계산을 위한 목적함수는 다음과 같다.

SQ=SQP+SQY=N=1NTPcal−PexpPexp2+N=1NTycal−yexp2

Table 3 Results of VLE correlation by the modified SRK equation of state and HV mixing rule

| T/K | τ12 | τ21 | 100SQP/NT | SQY/NT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.0 | 3.111 | -1.921 | 0.06 | 0.002 |
| 465.4 | 3.179 | -1.921 | 0.50 | 0.006 |
| 422.6 | 3.971 | -2.353 | 0.64 | 0.006 |

(a)                                     (b)

Fig. 1 (a)Vapor-liquid equilibria for n-pentane(1)+ethanol(2) at 500.0 K, 465.4 K, 422.6K.

(b)Vapor-liquid equilibria at 422.6K(This work : ○, Campbell : ◊)

참고문헌

[1] Campbell, S. W., Willsak, R. A. and Thodos, J., 1987, (Vapor+liquid) equilibrium behavior of (n-pentane+ethanol) at 372.7, 397.7, and 422.6 K, J. Chem. Thermodynamics, 19, 449-460.

[2] Huron, M. H. and Vidal, J., 1979, New mixing rules in a simple equation of state for representing vapor-liquid equilibria of strongly non-ideal mixtures, Fluid Phase Eqilibria, 3, 255-271,

[3] Reid, Robert C., Prausnitz, J. M. and Poling, B. E., 1988, The Properties of Gases & Liquids, 4th ed., McGraw-Hill.

[4] Sandarusi, J. A., Kidnay, A. J., and Jessavage V. F., 1986, Compilation of parameters for a polar fluid Soave-Redlich-Kwong equation of state, Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., 25, 957-963.