물과 N-Methyl-2-Pyrrolidone(NMP)의 기-액 상평형

송용성, 이철호, 조성철*, 박종기*

공주대학교 화학공학과, 한국에너지기술연구원*

# Vapor-Liquid Equilibrium of Water and N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP)

# binary mixtures

Yong-Sung Song, Chul-Ho Lee, Sung-Chul Cho*, Jongkee Park*

Dept. of Chem. Eng. Kongju National Univ., Korea Inst. Of Energy Research (KIER)*

서론

피롤계 화합물 중 NMP(N-Methyl-2-Pyrrolidone)는 정보화 산업이 발달하고 환경관련 국제규제가 강화됨에 따라 그 용도와 사용량이 급격히 증가하고 있는 화학 물질이다. NMP는 탄화수소의 분리정제, 황화물의 제거, 수분 제거용 추출제, 고분자 중합  및 가공용 용제, 페인트제조 용제, 금속표면세정제, 의약품 합성  및 정제용 용매 등  다양한 분야에서 이용되어 왔으며 최근에는 반도체와 정보정자분야에서 포토레지스터 코팅제의 용매, 에칭용매, 반도체 세정제로 고순도 NMP가 사용되고 있다.[1]

증류, 추출과 같은 공업적으로 중요한 많은 공정들에서 두 상의 접촉이 이루어 지고, 정확한 상평형 해석은 이들 공정설계를 위하여 필수적이다. 대부분의 산업적인 분리공정에서는 다 성분계 혼합물을 다루고 있는데 이와 같은 혼합물의 기-액 평형은 2성분계 혼합물의 상평형 자료를 이용하여 예측된다.[2]

본 연구에서는 NMP와 물의 2성분계 혼합물의 기-액 상평형을 측정하고 Wilson 식[3], Margules 식[4], van Laar 식[4] 등의 매개변수를 구하여 실험자료와 계산결과를 비교하였다.

이론

활동도 계수 모델을 이용하여 액체의 비이상성을 설명할 때 아래의 (1)식과 같이 각 성분의 화학 퍼텐셜에 활동도 계수가 포함된다.

μi=μi0+RTlnγixi                                        (1)

비이상 용액()과 평형을 이루고 있는 이상기체()와 의 관계식은

μiα=μi0α+RTlnγixi=μiβ=μi0β+RTlnpi                  (2)

일정한 온도와 압력에서 순수 상의 화학퍼텐셜은 일정하고 온도(T)와 압력(P)에만 의존한다.

부분 몰 과잉 Gibbs 자유에너지 GiE의 정의식

∂GE∂niT,P,njGiE=μiE=RTlnγi                               (3)

Margules 식

g≡GERT=Ajixi+Aijxjxixj                                     (4)

lnγi=(2B−A)xj2+2(A−B)xj2lnγj=(2A−B)xi2+2(B−A)xi3                                   (5)

van Laar 식

g=Aij'Aji'xixjAij'xi+Aji'xj                                              (6)

lnγi=A1+AxiBxj2lnγj=B1+BxjAxi2                                                  (7)

Wilson 식

매개변수 에 대한 표현식

Λij≡vjvie−(λij−λiiRT)=vjvie−(aijRT)Λji≡vivje−(λji−λjjRT)=vivje−(ajiRT)                                        (8)

여기에서 ij 와 ji는 온도의 함수이다. 또한, 각 성분의 증기압은 아래의(9)식으로 나타낸 Antoine식으로 계산되어진다.

lnpi0=Ai−BiT+Ci                                            (9)

임의의 다성분계에 대하여 과잉 Gibbs 에너지는 다음과 같이 표현된다.

gERT=−i=1Nxilnj=1NxjΛij                                 (10)

lnγk=−lnj=1NxjΛkj+1−i=1NxiΛikj=1NxjΛij                          (11)

여기서 각 ii1이다.

활동도 계수 모델의 변수는 2성분 기-액 평형 데이터로부터 구할 수 있다. 상압 이거나 그보다 낮은 압력에서는 기체 푸가시티와 순수 액체 증기압의 비이상성에 대한 수정 항은 무시할 수 있으므로 (13)식으로 나타낸다.

fiv=yip=fil=γixipi0                                   (13)

실험

Fig. 1.System Diagram of VLE Apparatus.

실험 장치

NMP-Water계에 대한 정압하에서 기-액 평형 실험에 사용한 실험 장치는 FISCHER사의 Fig. 1.과 같으며, 분석은 HP 6890 GC를 이용하여 물과 NMP를 분석하였다.

실험 방법

23번 2번을 통한 시료를 넣고 평형온도에 도달 될 때 까지 충분한 시간으로부터 평형온도에 도달한 뒤 약 1시간정도 더 기다린 뒤 시료를 채취하였다. 액상 sample는 28번과 5번 valve를 통하여 얻는데 여기에서는 5번 valve를 통하여 sampling하였다.기상 sample는 31번과 6번을 통해 얻는데 여기에서는 역시 6번을 통해 sampling하였다.

결과  및 토론

그림 2와 3에 나타낸 바와 같이 두 성분은 공비점 없이 이상적인 온도에 가까운 것으로 나타내고 있다.

Fig. 2. Water-NMP T-X-Y Curve at 1013mbar

Fig.3. Water-NMP T-X-Y Curve at 132mbar

참고문헌

- KIER-분리공정 팀, 피롤유도체 제조 신공정 개발.

- Smith and Van Ness, “Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics” ,     5th ed., McGraw-Hill, New York.

- Wilson, J. Am. Chem. Soc., 86, 127 (1964).

- Jack Winnick, “Chemical Engineering Thermodynamics, John Wiley  Sons, Inc. (1997).

- Robert H. Perry, “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, 6th ed., (1984).